METODYKA OBLICZANIA I RAPORTOWANIA 
GWARANTOWANYCH OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Załącznik nr ….. do Umowy

- Oszczędności w zużyciu energii cieplnej na potrzeby instalacji c.o.

Wyznaczenie oszczędności zużycia ciepła na potrzeby instalacji c.o.

Qc.o. = QgBc.o – QgR c.o. [GJ]

gdzie:

Qc.o. - uzyskane oszczędności ciepła na potrzeby instalacji c.o. , odpowiednio dla całego Zadania i dla danego Obiektu w Roku Rozliczeniowym,

QgBc.o. - zużycie ciepła na potrzeby instalacji c.o. dla danego Obiektu w Roku Bazowym ……………. (Tabela Nr 1),

| Adres obiektu | QgBc.o., w GJ/rok | Minimalna wymagana wartość oszczędności energii cieplnej na potrzeby c.o. w GJ/rok |
| --- | --- | --- |
| SUMA |  |  |

QgR c.o. – skorygowane zużycie ciepła na potrzeby instalacji c.o. dla danego Obiektu w danym Roku Rozliczeniowym, obliczone wg wzoru:

QgR c.o. = Qrc.o.* (SdB/ Sd) *Qg/(Qrc.o.)	[GJ]

gdzie:

SdB - liczba stopniodni w Roku Bazowym, obliczona według wzoru:

[dzień*°C /rok]

gdzie:

two - średnia obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego (przyjęto [***]°C),

te(m) - średnia zewnętrzna temperatura miesiąca m w Roku Bazowym, podana przez IMiGW dla punktu pomiarowego- stacji w ………………………………………….[°C],

Ld(m) - liczba dni ogrzewania w miesiącu m w Roku Bazowym, podana przez IMiGW dla punktu pomiarowego - stacji IMiGW w ……………………………………………………………... Dniami grzewczymi są te dni, w których średnia dzienna temperatura zewnętrzna wynosi poniżej [***]°C,

Lg - liczba miesięcy ogrzewania w sezonie grzewczym w Roku Bazowym ( z wyjątkiem czerwca, lipca i sierpnia),

Sd - liczba stopniodni w Roku Rozliczeniowym, obliczona według wzoru:

[dzień*°C /rok]

gdzie:

t’w	- średnia obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego (przyjęto [***] °C),

t’e(m) - średnia zewnętrzna temperatura miesiąca m w Roku Rozliczeniowym, podana przez IMiGW dla punktu pomiarowego – stacji IMiGW w …………………………………………………………. [°C],

Ld(m) - liczba dni ogrzewania w miesiącu m w Roku Rozliczeniowym (z wyjątkiem czerwca, lipca i sierpnia), podana przez IMiGW dla punktu pomiarowego - stacji IMiGW w ………………………………………………………..  Dniami grzewczymi są te dni, w których średnia dzienna temperatura zewnętrzna wynosi poniżej [***]°C

Lg - liczba miesięcy ogrzewania w sezonie grzewczym w Roku Rozliczeniowym